附件2：

法人代表授权书格式

法人代表授权书

致：首钢长治钢铁有限公司：

本授权委托书声明：我   （姓名） 系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

本授权书于    年    月    日签字生效，    年    月    日截止。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别        年龄：

身份证号码：                  职务：

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                     （签字并盖章）

授权委托日期：    年  月  日

附件3：

印鉴印模备案资料

首钢长治钢铁有限公司：

现将我公司与贵公司开展业务时所需用到的印章模型及相关人员的签字样本预留如下，并对真实有效性负责。

行政印鉴印模      合同专用章印模       财务专用章印模

发票专用章印模    其他所用印鉴印模      法定代表人或

负责人名章印模

法定代表人或         委托代理人          项目经理

负责人签字样本       签字样本            签字样本

我公司特此声明：除以上印章外，我公司在与贵公司开展业务时，使用其他印章一律无效。同时我公司申明已知悉贵公司如下规定：未由公司出具书面有效授权委托书的相关人员对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。

单位名称：

年   月   日

附件5-1：工程量明细表

本明细表中工程量仅供参考，实际以招标人提供的施工图纸、变更为准备，最终结算以形成实体工程量为准，最终形成实体工程量要与施工图纸、周围已有实体配套、标准与周围实体一致。

A标段

8#连铸机至轧钢直轧热送辊道项目外围安装部分工程量明细表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公辅配套 |  |  |
| 1.1 | 给排水专业 |  |  |
| 1.1.1 | 设备及安装 |  |  |
| 1.1.1.1 | 自清洗过滤器CTF-S30型 ，进出口管径：DN150，Q=100m3/h，过滤精度：200μm，卧式 ，设计压力：1.6MPa | 台 | 1 |
| 1.1.2 | 给排水管道 |  |  |
| 1.1.2.1 | 焊接钢管DN150架空敷设，拆除后更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道，云铁醇酸防锈漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm），最后涂C04-42各色醇酸磁漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm） | t | 1.8 |
| 1.1.2.2 | 焊接钢管DN125架空敷设，拆除后更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道，云铁醇酸防锈漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm），最后涂C04-42各色醇酸磁漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm） | t | 4.5 |
| 1.1.2.3 | 焊接钢管DN50架空敷设，拆除后更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道，云铁醇酸防锈漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm），最后涂C04-42各色醇酸磁漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm） | t | 0.25 |
| 1.1.2.4 | 手动硬密封蝶阀D344H-16C型 DN150 | 个 | 3 |
| 1.1.2.5 | 手动硬密封蝶阀D344H-16C型 DN125 | 个 | 2 |
| 1.1.2.6 | 微阻缓闭止回阀HDH48X-16C型 DN150 | 个 | 1 |
| 1.1.2.7 | 支架Q235 | t | 0.5 |
| 1.1.2.8 | 压力表0-1.6MPa | 个 | 2 |
| 1.1.3 | 压缩空气 |  |  |
| 1.1.3.1 | 无缝钢管D89×4架空敷设，拆除后更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道，云铁醇酸防锈漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm），最后涂C04-42各色醇酸磁漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm） | t | 1.494 |
| 1.1.3.2 | 支架Q235架空敷设，拆除后更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道，云铁醇酸防锈漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm），最后涂C04-42各色醇酸磁漆两遍（涂层干膜厚度25×2μm） | t | 0.2 |
| 1.1.3.3 | 手动截止阀J41T-16型 DN80 | 个 | 2 |
| 1.1.4 | 室内消火栓给水系统 |  |  |
| 1.1.4.1 | 室内消火栓箱（含消火栓、水带、水枪） | 套 | 6 |
| 1.1.4.2 | 镀锌钢管DN100卡箍连接，架空敷设 | t | 3.85 |
| 1.1.4.3 | 镀锌钢管DN65卡箍连接，架空敷设 | t | 0.21 |
| 1.1.4.4 | 蝶阀D344H-10C DN100 | 个 | 6 |
| 1.1.4.5 | 倒流防止器SHS743X-10 DN100 | 个 | 2 |
| 1.1.4.6 | 混凝土阀门井砼/2200x1200 | 座 | 2 |
| 1.1.4.7 | 支架 | t | 1.2 |
| 1.1.4.8 | 岩棉 | m3 | 28 |
| 1.1.4.9 | 镀锌铁皮0.5mm | m2 | 280 |
| 1.2 | 采暖、通风专业 |  |  |
| 1.2.1 | 设备及安装 |  |  |
| 1.2.1.1 | 风冷柜式单冷空调LF-25型 制冷量:25KW，功率：8.3kw/380V | 台 | 2 |
| 1.3 | 电气专业 |  |  |
| 1.3.1 | 设备及安装 |  |  |
| 1.3.1.1 | 低压断路器～380V 2000A | 台 | 1 |
| 1.3.1.2 | 低压馈电柜GGD3 | 台 | 1 |
| 1.3.1.3 | 照明配电箱PXTR | 台 | 2 |
| 1.3.1.4 | 配电箱PXT | 台 | 2 |
| 1.3.2 | 低压电缆 |  |  |
| 1.3.2.1 | 低压电缆ZR-YJV-1kV 3×240+2×120全程穿管 | m | 1200 |
| 1.3.2.2 | 电力电缆YJV-1kV 5×6全程穿管 | m | 150 |
| 1.3.2.3 | 电力电缆ZR-YJV-1kV 4×2.5全程穿管 | m | 100 |
| 1.3.2.4 | 钢镀锌管SC100 | t | 13.2 |
| 1.3.2.5 | 钢镀锌管SC32 | t | 0.48 |
| 1.3.2.6 | 钢镀锌管SC20 | t | 0.16 |
| 1.3.2.7 | 槽钢10# 作防腐处理 | t | 1.5 |
| 1.3.2.8 | 角钢L50×5mm 作防腐处理 | t | 0.6 |
| 1.3.3 | 照明及接地 |  |  |
| 1.3.3.1 | 厂房应急灯80W ~220V | 套 | 5 |
| 1.3.3.2 | LED双管灯应急灯2×18W ~220V | 套 | 5 |
| 1.3.3.3 | LED双管灯2×18W ~220V | 套 | 10 |
| 1.3.3.4 | LED应急灯2×18W ~220V | 套 | 6 |
| 1.3.3.5 | 导线ZR-BV-500V 2.5mm | m | 1500 |
| 1.3.3.6 | 镀锌钢管RC20 | t | 1 |
| 1.3.3.7 | 接地装置镀锌角钢L=2500mm/根 共5根 镀锌扁钢100米 | 套 | 2 |
| 1.3.3.8 | 防火堵料 | kg | 200 |
| 1.4 | 电信专业 |  |  |
| 1.4.1 | 设备及安装 |  |  |
| 1.4.1.1 | 火灾报警控制器32点 | 台 | 1 |
| 1.4.1.2 | 接线端子箱 | 个 | 1 |
| 1.4.1.3 | 手动报警按钮 | 个 | 2 |
| 1.4.1.4 | 声光报警器 | 个 | 2 |
| 1.4.1.5 | 感烟探测器 | 个 | 6 |
| 1.4.1.6 | 感温电缆 | m | 120 |
| 1.4.1.7 | 微机控制器 | 套 | 2 |
| 1.4.1.8 | 输入输出模块 | 个 | 3 |
| 1.4.1.9 | 模块箱 | 个 | 2 |
| 1.4.1.10 | 总线隔离器 | 个 | 2 |
| 1.4.1.11 | 智能电源箱 | 个 | 1 |
| 1.4.2 | 管缆及其他 |  |  |
| 1.4.2.1 | 阻燃电缆ZR-RVS 2X1.5 | m | 300 |
| 1.4.2.2 | 耐火电缆NH-RVV 2x1.5 | m | 300 |
| 1.4.2.3 | 耐火电缆NH-RVV 3x2.5 | m | 70 |
| 1.4.2.4 | 镀锌钢管DG25 | t | 1.11 |
| 1.4.2.5 | 防火涂料 | kg | 5 |
| 1.4.2.6 | 防火堵料 | kg | 10 |
| 2 | 设备专业 |  |  |
| 2.1 | 3t单梁起重机 | 套 | 1 |

B标段

8#连铸机至轧钢直轧热送辊道项目土建部分工程量明细表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑费 |  |  |
| 1 | 炼钢区改造 |  |  |
| 1.1 | 土建专业 |  |  |
| 1.1.1 | 直轧辊道地坑基础 |  |  |
| 1.1.1.1 | 挖土方普坚土 | m3 | 1400 |
| 1.1.1.2 | 级配碎石垫层 | m3 | 150 |
| 1.1.1.3 | 砼垫层C15素砼 | m3 | 42 |
| 1.1.1.4 | 钢筋混凝土地坑C30抗渗钢砼、抗渗等级P6，钢筋含量90kg/m3 | m3 | 438 |
| 1.1.1.5 | 地坑外防水外防水由外向内为120厚砖墙、40厚聚苯板、防水卷材。防水卷材层为0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚YS系列专用粘结剂，总厚度2.2mm | m2 | 600 |
| 1.1.1.6 | 钢梯、栏杆、埋件、螺栓等钢构件Q235-B | t | 18 |
| 1.1.1.7 | 混凝土地面拆除300厚混凝土 | m3 | 464 |
| 1.1.1.8 | 混凝土地面恢复150厚3：7灰土，200厚级配碎石，260厚C30混凝土 | m2 | 80 |
| 1.1.2 | 连铸机基础上的设备基础 |  |  |
| 1.1.2.1 | 钢筋混凝土基础C30钢砼、钢筋含量60kg/m3 | m3 | 50 |
| 1.1.2.2 | 埋件、螺栓等钢构件Q235-B | t | 10 |
| 1.1.2.3 | 混凝土基础上钻孔孔径24mm,孔深400mm | 个 | 45 |
| 1.1.2.4 | 环氧树脂砂浆 | m3 | 5 |
| 1.1.3 | 横移机混凝土基础拆除改造 |  |  |
| 1.1.3.1 | 拆除钢筋混凝土基础 | m3 | 6 |
| 1.1.3.2 | 20厚1：2水泥砂浆抹面 | m2 | 3 |
| 1.1.4 | 现有连铸辊道上方过桥移位保护性拆除、移位 | t | 3 |
| 1.1.5 | 炼钢厂房开洞改造 |  |  |
| 1.1.5.1 | 拆除混凝土基础和挡墙 | m3 | 25 |
| 1.1.5.2 | 厂房彩钢板墙及檩条拆除,拆除檩条4t,墙皮108 m2 | m2 | 108 |
| 1.1.5.3 | 新增墙皮构件新增钢结构2t，0.6mm厚 YQ35-750墙皮30 m2 | m2 | 30 |
| 1.1.5.4 | 新增钢结构Q235-B | t | 5 |
| 2 | 轧钢区改造 |  |  |
| 2.1 | 土建专业 |  |  |
| 2.1.1 | 直轧辊道通廊及检修平台、安全栏杆等 | t | 150 |
| 2.1.2 | 直轧辊道基础 |  |  |
| 2.1.2.1 | 挖土方普坚土 | m3 | 552 |
| 2.1.2.2 | 级配碎石垫层 | m3 | 172.4 |
| 2.1.2.3 | 砼垫层C15素砼 | m3 | 15 |
| 2.1.2.4 | 钢筋混凝土基础C30钢砼、钢筋含量60kg/m3 | m3 | 126 |
| 2.1.2.5 | 支承钢梁、埋件、螺栓等钢构件Q235-B | t | 20 |
| 2.1.2.6 | 混凝土路面拆除300厚混凝土 | m3 | 345 |
| 2.1.2.7 | 混凝土路面恢复150厚3：7灰土，200厚级配碎石，260厚C30混凝土 | m2 | 330 |
| 2.1.2.8 | 混凝土基础上钻孔孔径24mm,孔深400mm | 个 | 270 |
| 2.1.2.9 | 环氧树脂砂浆 | m3 | 20 |
| 2.1.2.10 | 加热炉平台上加固钢结构Q235-B | t | 20 |
| 2.1.3 | 焦炉煤气管道支架和空气管道支架的改造 |  |  |
| 2.1.3.1 | 新增钢结构Q235-B | t | 8 |
| 2.1.4 | 轧钢厂房开洞改造 |  |  |
| 2.1.4.1 | 拆除混凝土基础和挡墙 | m3 | 25 |
| 2.1.4.2 | 厂房彩钢板墙及檩条拆除拆除檩条4t,墙皮108 m2 | m2 | 108 |
| 2.1.4.3 | 新增墙皮构件新增钢结构2t，0.6mm厚 YQ35-750墙皮30 m2 | m2 | 30 |
| 2.1.4.4 | 新增钢结构Q235-B | t | 10 |
| 3 | 公辅配套 |  |  |
| 3.1 | 土建专业 |  |  |
| 3.1.1 | 新增配电室18m×7.5m，位于雨棚内 |  |  |
| 3.1.1.1 | 挖土方 | m3 | 588 |
| 3.1.1.2 | 级配碎石垫层 | m3 | 35 |
| 3.1.1.3 | C15砼垫层 | m3 | 13.4 |
| 3.1.1.4 | 钢筋混凝土基础含筋量50kg/m3 | m3 | 84 |
| 3.1.1.5 | 钢筋混凝土柱、梁含筋量180kg/m3 | m3 | 60 |
| 3.1.1.6 | 钢筋混凝土屋面板含筋量120kg/m3 | m3 | 18.5 |
| 3.1.1.7 | 砖墙 | m3 | 89 |
| 3.1.1.8 | 构造柱、圈梁、雨篷等含筋量100kg/m3 | m3 | 6.5 |
| 3.1.1.9 | 内墙抹灰、刷涂料 | m2 | 395 |
| 3.1.1.10 | 顶棚抹灰、刷涂料 | m2 | 192 |
| 3.1.1.11 | 外墙抹灰、刷涂料 | m2 | 301 |
| 3.1.1.12 | 水泥砂浆地面 | m2 | 93.8 |
| 3.1.1.13 | 甲级防火钢门 | m2 | 30 |
| 3.1.1.14 | 塑钢窗 | m2 | 19 |
| 3.1.1.15 | 钢百叶窗 | m2 | 5 |
| 3.1.1.16 | 室内钢筋混凝土电缆沟含筋量120kg/m3 | m3 | 36.5 |
| 3.1.1.17 | 钢盖板、预埋件Q235-B | t | 4 |
| 3.1.2 | 室外辊道遮雨棚60×23.4m，与7#遮雨棚相接，内设3t电动单梁悬挂 |  |  |
| 3.1.2.1 | 挖土方普坚土 | m3 | 600 |
| 3.1.2.2 | 级配碎石垫层 | m3 | 150 |
| 3.1.2.3 | 砼垫层C15素砼 | m3 | 30 |
| 3.1.2.4 | 钢筋混凝土基础C30钢砼、钢筋含量60kg/m3 | m3 | 200 |
| 3.1.2.5 | 厂房钢结构（含刚架、轨道、檩条、支撑）Q235-B | t | 150 |
| 3.1.2.6 | 屋面压型钢板0.8mm厚YW51-760 | m2 | 1300 |
| 3.1.2.7 | 混凝土路面拆除300厚混凝土 | m3 | 500 |
| 3.1.2.8 | 混凝土路面恢复150厚3：7灰土，200厚级配碎石，260厚C30混凝土 | m2 | 500 |
| 3.1.3 | 降水 | 项 | 1 |

C标段

8#连铸机提拉速改造项目土建部分工程量明细表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建专业 |  |  |
| 1.1 | 新增设备基础（二冷段及辊道） |  |  |
| 1.1.1 | 新增C30钢筋混凝土基础墙（钢筋采用环氧树脂砂浆锚入原基础内） | m3 | 60 |
| 1.1.2 | 新增C30钢筋混凝土梁 | m3 | 25 |
| 1.1.3 | 原有设备基础加高C30钢筋混凝土（钢筋采用环氧树脂砂浆锚入原基础内） | m3 | 250 |
| 1.1.4 | 新旧钢筋混凝土接触面处理（凿毛，并清洗干净） | m2 | 350 |
| 1.1.5 | 二冷室东侧墙体拆除 | m3 | 15 |
| 1.1.6 | 蒸压灰砂砖墙体 二冷室东侧墙体恢复 | m3 | 15 |
| 1.1.7 | 墙体抹灰喷涂 | m2 | 100 |
| 1.2 | 新增设备基础（横移区） |  |  |
| 1.2.1 | 级配砂石回填，压实系数0.97 | m3 | 1500 |
| 1.2.2 | C15素混凝土垫层 | m3 | 60 |
| 1.2.3 | C30钢筋混凝土设备基础底板 | m3 | 720 |
| 1.2.4 | C30钢筋混凝土设备基础 （钢筋采用环氧树脂砂浆锚入原基础内） | m3 | 400 |
| 1.2.5 | 高强灌浆料二次浇灌层 | m3 | 30 |
| 1.2.6 | C30原有设备基础两侧挡墙加高（钢筋采用环氧树脂砂浆锚入原基础内） | m3 | 90 |
| 1.2.7 | 新旧钢筋混凝土接触面处理（凿毛，并清洗干净） | m2 | 300 |
| 1.3 | 新增钢结构检修平台Q235-B | t | 60 |
| 1.4 | 新增结晶器振动土建基础 |  |  |
| 1.4.1 | Q235-B钢结构振动土建基础钢梁移位改造 | t | 9.5 |
| 1.4.2 | Q235-B钢平台改造 | t | 10 |
| 1.5 | 新增引锭杆存储装置平台 |  |  |
| 1.5.1 | 土方工程 | m3 | 350 |
| 1.5.2 | 垫层C15素混凝土 | m3 | 4.1 |
| 1.5.3 | 柱基础C30钢筋混凝土含筋率50Kg/m3 | m3 | 42.6 |
| 1.5.4 | 平台钢结构 Q345-B含连接浇铸平台走道 | t | 35 |
| 1.5.5 | 已有钢筋混凝土地坪回复（200mm后钢筋混凝土地坪）含筋率80Kg/m3 | m2 | 50 |
| 1.6 | 液压站（改造） |  |  |
| 1.6.1 | 土方工程 | m3 | 150 |
| 1.6.2 | 垫层C15素混凝土 | m3 | 2.1 |
| 1.6.3 | 液压站设备基础C30钢筋混凝土含筋率50Kg/m3 | m3 | 21 |
| 1.7 | 出坯液压站（扩建） |  |  |
| 1.7.1 | 土方工程 | m3 | 50 |
| 1.7.2 | 垫层C15素混凝土 | m3 | 1.05 |
| 1.7.3 | 液压站设备基础C30钢筋混凝土含筋率50Kg/m3 | m3 | 10.5 |
| 1.7.4 | 蒸压灰砂砖墙体 | m3 | 7.1 |
| 1.7.5 | C30钢筋混凝土板，构造柱、圈梁含筋率180Kg/m3 | m3 | 5 |
| 1.7.6 | 墙体抹灰喷涂 | m2 | 59.2 |
| 1.7.7 | 出坯液压站二层拆除 钢筋混凝土 | m3 | 27.93 |
| 1.7.8 | 出坯液压站二层拆除 填充墙 | m3 | 22.34 |
| 1.8 | 新增出坯操作室二层钢筋混凝土框架结构 | m2 | 250 |
| 1.9 | 新增摆剪液压站一层钢筋混凝土框架结构 | m2 | 110 |

D标段

8#连铸机提拉速改造项目安装部分工程量明细表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺专业 |  |  |
| 1.1 | 连铸设备 |  |  |
| 1.1.1 | 设备及安装 | t | 688.86 |
| 1.2 | 设备拆装 |  |  |
| 1.2.1 | 拆除及安装 | t | 936.2 |
| 1.3 | 连铸车间检修起重设施（不含天车及天车检修电动葫芦） |  |  |
| 1.3.1 | 设备及安装 | t | 6.8 |
| 1.4 | 工艺配管及耐火材料 |  |  |
| 1.4.1 | 配管安装 | t | 235 |
| 2 | 土建专业 |  |  |
| 2.1 | 新增引锭杆存储装置平台安装 |  |  |
| 2.1.1 | 平台钢结构 Q345-B，连接浇筑平台走道（不含制作） | t | 35 |
| 3 | 电气专业 |  |  |
| 3.1 | 连铸机系统 |  |  |
| 3.1.1 | 设备及安装 |  |  |
| 3.1.2 | 管缆及其它 | km | 4.85 |
| 3.2 | 连铸电气室（新建） |  |  |
| 3.2.1 | 设备及安装 |  |  |
| 3.2.2 | 管缆及其它（不含电缆、桥架材料） | km | 5.58 |
| 3.3 | 保护性拆除部分 |  |  |
| 3.3.1 | 设备及安装 |  |  |
| 3.3.2 | 管缆及其它 | km | 54.92 |
| 4 | 自动化专业 |  |  |
| 4.1 | 设备及安装 |  |  |
| 4.1.1 | 计算机系统 |  |  |
| 4.1.2 | 仪表系统 |  |  |
| 4.2 | 管缆及其它（不含电缆、桥架材料） | km | 75.26 |
| 5 | 电信专业 |  |  |
| 5.1 | 设备及安装 |  |  |
| 5.2 | 管缆及其他 |  |  |
| 6 | 暖风专业 |  |  |
| 6.1 | 新增 |  |  |
| 6.1.1 | 风机设备及安装 |  |  |
| 6.1.2 | 不锈风管 | t | 13 |
| 6.1.3 | 钢结构 | t | 1 |
| 6.1.4 | 采暖 | kw | 30 |
| 6.2 | 拆除 |  |  |
| 6.2.1 | 管道及其他 | t | 20 |

E标段：8#连铸机提拉速项目所有设备、钢结构除锈、防腐，油漆由投标人自行解决。

F标段

8#连铸机液压剪改造项目土建部分工程量明细表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑费 |  |  |
| 1 | 土建专业 |  |  |
| 1.1 | 8#连铸机新增液压剪液压站 | m2 | 67 |
| 1.1.1 | 挖土方 | m3 | 110 |
| 1.1.2 | 垫层 | m3 | 6 |
| 1.1.3 | 钢筋混凝土基础 | m3 | 50 |
| 1.1.4 | 钢筋混凝土框架柱、梁 | m3 | 15 |
| 1.1.5 | 钢筋混凝土板 | m3 | 8 |
| 1.1.6 | 砌块砖墙 | m2 | 120 |
| 1.1.7 | 彩钢门窗 | m2 | 30 |
| 1.1.8 | 抹灰 | m2 | 300 |
| 1.1.9 | 钢结构 | t | 2 |
| 1.1.10 | 混凝土地面硬化恢复 | m2 | 120 |
| 1.1.11 | 碎石垫层 | m3 | 35 |
| 1.2 | 8#连铸机新增液压剪基础改造 |  |  |
| 1.2.1 | 钢筋混凝土基础 | m3 | 80 |
| 1.3 | 降水 |  |  |
| 3 | 动力专业 |  |  |
| 3.1 | 给排水管网 |  |  |
| 3.1.1 | 焊接钢管（带保温） | t | 0.78 |
| 3.1.2 | 焊接钢管（不带保温） | t | 1.24 |
| 3.1.3 | 阀门及其它 | 套 | 6 |
| 3.2 | 消防 |  |  |
| 3.2.1 | 灭火器 | 具 | 4 |
| 3.3 | 通风 |  |  |
| 3.3.1 | 轴流风机 | 台 | 4 |
| 4 | 电气专业 |  |  |
| 4.1 | 设备及安装 |  |  |
| 4.2 | 低压电力电缆敷设 | km | 0.24 |
| 4.3 | 照明 |  |  |
| 4.4 | 接地 |  |  |

附件7：

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的 8#连铸机至轧钢直轧热送辊道项目土建与外围安装部分，8#连铸机提拉速改造项目土建、安装、防腐部分，8#连铸机液压剪改造项目土建部分 （招标编号：2021- 136 ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金人民币贰拾万元整（￥200000元）。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项充抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：

法定代表人签字并盖章：

年    月    日