附件2：

授 权 委 托 书

长治首钢生物质能源有限公司：

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。

该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：    年     月     日至     年     月       日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：

授权人盖章（行政公章）：

法定代表人盖章并签字:

附件4：臭味治理方案要求

## 一、方案编制说明

## 针对公司臭味外逸情况，本次臭味治理为第一阶段，选取5层电梯门口、垃圾池顶、垃圾吊操作室、垃圾吊配电区域、5层拐角处共5各区域。本方案编中对臭味治理的细节未作出明确要求，仅对主要治理部位作出概要说明，具体施工方案需投标方依据实际情况进行细化，最终实现以上5个区域臭味得到治理的目的。

## 二、臭味逸散区域治理方案概要

## 1、垃圾池顶部

1.1垃圾池四周防水处及采光板四周区域使用丁基胶带铺设。以上区域施工方需按照丁基胶带的特性，首先对待处理区域进行预处理，确保表面平整无浮沙，以达到铺设丁基胶带的条件。丁基胶带使用1米*5米大小及以上尺寸进行铺设，尽量减少结合处。丁基胶带铺设的详细施工方案需投标方作出细化说明，并体现在投标文件中。丁基胶带需铺设的长度约330米。

1.2采光板臭味外逸的处理。垃圾池顶采光板共计7块，每块大小为2*7米，该处臭味外逸严重，经实地调研研究，垃圾池顶采光板需全部更换新采光板，更换时要注意底座与采光板间的密封，新采光板更换后，需使用丁基胶带于采光板四周再次封堵。采光板更换具体方案需在投标文件中作出说明。

## 2、5层电梯门口

该区域内侧为垃圾池，墙体为后砌筑墙体，后砌筑墙体与浇筑量存有缝隙，砌筑墙体砖块也存在缝隙，垃圾池内气体含腐蚀性，如硫化氢、氯化氢等，该区域墙体施工时需注意墙体和裂缝在保证密封前提下的防腐处理，墙体防臭治理需采用内外治理，外侧全面重做，内侧依据缝隙局部治理。墙体上的窗户全部封闭，门需重新封堵。墙体面积约100平，窗户面积约8.5平，门面积约4平。该区域具体施工方案投标方需体现在招标文件中。

3、5层拐角处

拐角处共计两处，该区域臭味逸散点位穿墙管处臭味逸散，治理时可采用防火泥、耐候胶、水泥基灌浆料等进行治理，治理完成后需恢复软装，保证软装与周边现有软装风格一致。该区域面积约5平米。施工方需将该区域具体臭味治理方案及软装恢复方案体现在招标文件中。

- 垃圾吊控制室

该区域为项目公司参观通道，为重点臭味治理区域。

4.1玻璃四周与墙体结合处的治理。该区域要求原有封堵材料全部拆除，原有软装全部去除，施工方重新对结合处进行封堵，封堵完毕后恢复软装。

4.2玻璃间的封堵。原有玻璃间的封堵依实际情况选择局部拆除，对于不规则封堵处全部拆除，封堵所选材料应以保证参观效果为原则。

4.3地板和天花板的治理。垃圾吊控制室地板需全部更换，选择陶瓷防静电地板，天花板恢复原有软装。

4.4垃圾吊控制室进出口处原有防火门拆除，更换为磨砂玻璃门。

地板面积约24平，门面积为2扇1.5米2.2米，上述区域详细治理方案投标方需在投标文件中提现。陶瓷绝缘地板和磨砂门需以彩色照片附在招标方案中。

- 垃圾吊配电柜区域

5.1该区域需增设一扇磨砂玻璃门，面积为2.3米*4米，该门采用单扇外开形式。

5.2该区域及垃圾吊控制室对外窗户需增设窗帘，实现遮光的目的。窗户尺寸为38米*2.7米。

磨砂玻璃门式样及窗帘式样需以彩色照片形式附于垃圾吊配电柜区域臭味治理详细方案中。

因厂区臭味治理的复杂性，施工方案未作出详细说明，投标方按照本简要方案，各项数据需在参标前实地调研、测量，制定详细施工方案。

附件5：

诚信投标承诺书

长治首钢生物质能源有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的        （招标编号：2021-176）招投标项目。

我公司以下列第 1  种方式向贵公司交纳投标保证金10000元。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项充抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人： XXX

法定代表人签字并盖章：

年    月    日