首钢长治钢铁有限公司采购中心“炼铁厂原料场块矿振动筛备件及气动双层卸灰阀项目”采购招标文件


附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至 2022年12月31日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：                                                                                                                                                                                       

     授权人盖章（行政公章）：

                                法定代表人盖章并签字:

                                             年      月     日

	附件3：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投 标 货 物 数 量 及 价 目 表

	招标编号：长招办2022-202
	
	
	A标段

	序号
	物料编码
	货物名称
	型号
	单位
	招标量
	投标量
	单价  

（元）
	合计（元）
	付款方式
	品牌
	交货期
	备注

	1
	0303019001093
	振动筛
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	
	筛孔8mm 处理量：350吨/小时； 物料：块矿； 物料湿度: 6-9% ；返粉率：＜14%； 带筛盖自动软密封，带支架。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） 
	
	
	
	¥          元
	
	
	
	
	

	
	注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；

	
	2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。

	
	3、报价时请务必注明付款方式，交货期；

	
	投标人（章）：
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022年  月  日于首钢长钢（山西长治）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	附件3：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投 标 货 物 数 量 及 价 目 表

	招标编号：长招办2022-202
	
	
	B标段

	序号
	物料编码
	货物名称
	型号
	单位
	招标量
	投标量
	单价  

（元）
	合计（元）
	付款方式
	品牌
	交货期
	备注

	1
	0302016006002
	气动双层卸灰阀
	QDXH-400 H=1280
	件
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） 
	
	
	
	¥          元
	
	
	
	
	

	
	注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；

	
	2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。

	
	3、报价时请务必注明付款方式，交货期；

	
	投标人（章）：
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022年  月  日于首钢长钢（山西长治）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的炼铁厂原料场块矿振动筛备件及气动双层卸灰阀项目（招标编号：2022-202 ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金        元。  

A标段 壹万元（¥10000）  B标段 壹万元（¥10000）
1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

 附件7：

炼铁厂关于原料场块矿振动筛招标技术要求

为保证振动筛能够满足现场生产工艺要求，对招标提出以下技术要求：

1、振动筛尺寸、工况要求：该振动筛为棒条筛；筛孔8mm；处理量：350吨/小时； 物料：块矿； 物料湿度: 6-9% ；返粉率：＜14%；带筛盖自动软密封，带支架。

2、棒条筛板所有焊接部件不允许有漏焊、夹渣、咬边、气孔等现象。棒条筛板外露表面应光滑平整不得有毛刺、焊瘤和棱角。

3、筛板筛分定位方管采用Q235冷拔一次成型。

4、筛孔要求8mm，采用数控冲孔工艺，要求误差0.1mm之内。棒条采用优质耐磨材质，并经过调质处理。

5、棒条筛板使用寿命不小于12个月。棒条筛板需确保在使用寿命期内不发生筛板本体焊缝开裂、棒条断裂、棒条磨损严重使筛板丧失其工艺性能、棒条变形等现象。

6、激振器：激振器应润滑可靠，散热充分，与筛体结合牢固。所提供激振器轴承采用进口轴承，激振器振动振幅必须匹配振动筛各部，不得出现振幅不够影响使用效果，或者振幅过大，损坏筛体其它部件的情况发生。激振器要求使用寿命≥12个月。

7、振动筛电机采用YE3/YE4系列新型高效节能电机，需满足满载、大扭矩、冬季气温（-16度）条件下正常启动。电机要求与振动筛的筛分工作相匹配，驱动力大转矩高，温升低，工作可靠运行稳定。支架结实牢固，结构合理。

8、筛箱及支架在使用过程中要经受高频的冲击和振动，要求焊缝须经探伤检查和退火处理。所有焊接部件不允许有漏焊、夹渣、咬边、气孔等现象。筛箱及支架外表面应光滑平整无毛刺、焊瘤及棱角。

    9、投标厂家需提供类似工况振动筛使用厂家及负责人联系电话，以便炼铁厂现场询问核实。
首钢长治钢铁有限公司采购中心编制                                   - 2 -


